骨密度检测仪设备重点关注讨论

设备关注要点如下:

1.测量部位：左／右跟骨

2.测量时间：≤10S

3.精确性：≤1.0%C.V

4.探头：超声专用固体耦合胶探头

5.超声中心频率：0.5MHz

6.探头定位方式：双向移动，自动加压定位

7.测量参数：SOS、BUA、BQI、T值、Z值

8.软件功能支持：成人／儿童骨密度测量和分析

综合分析报告和历史测量趋势分析

智能温度补偿功能

儿童生长发育分析

FRAX骨折风险分析

DICOM&PACS接口支持

9. 质量控制：专用体模进行日常质量控制

10.系统及配置：Windows XP系统

7Inch TFT LCD触摸屏／热敏打印机

10万以上病例数据储存容量（可扩展外部储存）

外置显示器／键盘／鼠标／外部打印机（选配）

11.设备尺寸：615mmx293mmx310mm

12.设备重量：15Kg

13.环境要求：操作温度10-40℃，相对湿度30-70%

AC100V-240V 50/60Hz

14.具备结果输出接口，方便连接外部设备，如电脑等

